EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse :

Le module acquiert 7 canaux analogiques effectivement. Justification : data0r : out std_logic_vector(7 downto 0); data1r : out std_logic_vector(7 downto 0); data2r : out std_logic_vector(7 downto 0); data3r : out std_logic_vector(7 downto 0); data4r : out std_logic_vector(7 downto 0); data5r : out std_logic_vector(7 downto 0); data6r : out std_logic_vector(7 downto 0); -- data7r : out std_logic_vector(7 downto 0); => data7r est commenté

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse :

Les sorties data0r à data6r sont définis sur 8 bits (exemple : data0r : out std_logic_vector(7 downto 0);) Bits tronqués : bits 3 à 0. Incidences : la précision est divisée par 16, quantification plus grossière, perte de finesse.

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse :

data_capture est une entrée de commande qui sert à demander une acquisition des canaux ADC. C’est le passage de data_captrue à 1 (front montant) qui déclenche une nouvelle séquence d’acquisition. Ref : fichier capteur_sol.vhd ligne 125 L’état S5 attend que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 pour éviter de relancer en continu si data_capture reste à 1 => cela garantit une seule acquisition par impulstion.

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | attente du déclenchement (data_capture = 1) pour démarrer une acquisition. |
| --- | --- |
| S1 | émission de l’impulsion CONVST pour lancer la conversion ADC. |
| S2 | attente du temps de conversion de l’ADC (temporisation). |
| S3 | transfert SPI : envoi de la config canal (SDI) et lecture des bits (SDO). |
| S4 | fin d’un canal : stockage des données et passage au canal suivant (ou fin acquisition). |
| S5 | attente du relâchement (data_capture = 0) avant une nouvelle acquisition. |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

CONVST_WAIT_CLOCK_NUM est calculé à la lignee 44 du fichier capteur_sol.vhd A 40 MHz, CLOCK_DUR = 25ns Donc CONVST_WAIT_CLOCK_NUM = 64 cycle d’horloge (division entière) Durée de la temporisation : 64×25=1600 ns Phénomène physique couverte : cela correspond au temps de conversion de l’ADC LTC2308

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse : On utilise not clk pour décaler les fronts de l’horloge SPI d’un demi-cycle : les données sont émises sur le front montant de clk et échantillonnées sur le front montant de ADC_SCK (front descendant de clk), ce qui garantit leur stabilité et respecte les contraintes de timing (setup/hold).

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse : Le processus est purment combinatoire et channel_config dépend uniquement de channel, donc une liste de sensibilité limité à channel est suffisante. Une mauvaise valeur de channel_config entraînerait une mauvaise configuration de l’ADC, donc la lecture d’un mauvais canal ou des mesures erronées.

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Le schéma bloc est présenté dans le fichier schéma_bloc.pptx, mis dans le même dossier que ce fichier

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | In | 1bit | Horloge du calculateur |
| reset_n | In | 1 bit | Remise à zéro asynchrone active à 0 |
| vect_capt | In | 7 bits | Données issues des capteurs (seuils) |
| op_select | In | 2 bits | Sélection de l’opération à effectuer |
| resultats | Out | 7/8 bits | Résultat du calcul |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 : polling

Le cpu lit périodiquement le signal data_ready. Avantages : simple à implémenter Inconvénients : consomme du temps cpu, peut rater en efficacité (latence ou surconsommation)

Mécanisme 2 : interruption

Avantages : réactif, optimise l’utilisation du cpu Inconvénients : plus complexe à implémenter, nécessite gestion des interruptions côté logiciel.

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Avant toute addition ou amplification de signaux 8 bits non signés, il faut étendre la largeur des opérandes (au moins 9 bits) afin d’éviter un overflow, par exemple 200 + 100 = 300 non représentable sur 8 bits.

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse : L’implémentation matérielle de l’amplification (G > 1) est pertinente pour les performances, car elle offre un traitement parallèle et déterministe sans latence CPU, mais elle est moins flexible qu’une solution logicielle (gain difficilement modifiable) et consomme davantage de ressources FPGA, avec une complexité de conception plus élevée.

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

- Ouverture quartus - New project wizard - Définition du répertoire de travail - Add files : on ajoute capteur_sol.vhd dans le projet - Sélection de la cible : famille cyclone IV E … puis recherche en filtrant par la référence : EP4CE22F17C6 - finish

2. Sources et hiérarchie :

3. Cible, horloge et brochage :

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).